| 附件2 上海浦东新区惠南镇长江经济合作社水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 土方 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21280 |  |  |  |  |  | 2.13 |  |  |  | 修建塘埂、湿地塑造等 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 池塘护坡 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1333 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 聚乙烯网，沿新建塘埂坡面铺设，防止池塘坍塌 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 浅窨井 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 内径0.7m×0.7m |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 布水渠 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  | 截面尺寸为1.0m*0.7m |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 过滤坝 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4200.00 |  |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  | 宽1.5m，深2.0m，生物弹性滤料填充 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 溢流排水口 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22000.00 |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  | 含出水窨井，建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 曝气增氧系统 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17187.55 |  |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 毛刷 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14591.50 |  |  |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 水生植物种植 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 废弃排水口封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 因尾水收集改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 过水涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  | UPVC管De200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 尾水处理区溢水管，埋设深度0.3~0.5m |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  | HDPE300波纹管（SN4） |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  | 尾水收集管，浅埋0.5-1.0m |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  | HDPE400波纹管（SN8） |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 290.00 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 排水管，埋设深度2.5-2.8m |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 提升泵 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 含流量30m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、电缆线、辅材、安装等 |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 上海蔡阿姨水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | De400 PVC布水管 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  | 间距1m一个De110 PVC布水溢流支管，主管抱箍固定 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 浅窨井 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4000.00 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 内径0.8m×0.8m |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 溢流排水口 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22000.00 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  | 含出水窨井，建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 曝气增氧系统 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20024.60 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 毛刷 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27873.15 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 水生植物种植 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 软围隔 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 用于养殖尾水导流，耐候抗老化 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 浮床 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |  | 放置于沉淀池及深化处理湿地，浮床上种植水生植物 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 路面开挖及恢复 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 废弃排水口封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 因尾水收集改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 过水涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  | De250 PE管 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 3.54 |  |  | 尾水收集管，浅埋0.5-1.0m |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 提升泵 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 含流量45m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、电缆线、辅材、安装等 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |  |  | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 上海龙玲水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 土方 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5544 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 修建塘埂、湿地塑造等 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 插管排水口 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | PVC管De200插管排水口 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 浅窨井 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4000.00 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  | 内径0.8m×0.8m |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 尾水收集池 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11000.00 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  | 内径1.2m×1.5m，深度2.5-2.8m，含竹梯 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 布水渠 |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  | 截面尺寸为1.0m*0.7m |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 过滤坝 |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4200.00 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |  | 宽1.5m，深2.0m，生物弹性滤料填充 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 溢流排水口 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22000.00 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  | 含出水窨井，建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 曝气增氧系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15239.85 |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 毛刷 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13403.03 |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 水生植物种植 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 废弃排水口封堵 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 因尾水收集改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 过水涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | UPVC管De200 |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 尾水处理区溢水管，埋设深度0.3~0.5m |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  | HDPE300波纹管（SN4） |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  | 尾水收集管，浅埋0.5-1.0m |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  | HDPE400波纹管（SN8） |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 290.00 |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 排水管，埋设深度2.5-2.8m |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 提升泵 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  | 含流量30m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、电缆线、辅材、安装等 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 上海临空水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目（二期） 实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 排水口 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 用于养殖池塘排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 深窨井 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 1.98 |  |  | 内径0.8m×0.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 浅窨井 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4000.00 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 内径0.8m×0.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 尾水收集池 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 长3m，宽3m，深度2.5-3.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 穿路涵 |  |  |  | m |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 流化床土建 |  |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 宽2.5m，深2.2m，含曝气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 流化床填充滤料 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 流化床生物滤料，填充率35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 溢流排水口 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 含出水窨井，建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 曝气增氧系统 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24513 |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 毛刷 |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45067 |  |  |  |  | 4.51 |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 水生植物 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 浮床 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 放置于深化处理湿地，浮床上种植水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 过水涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  | De250 PE管 |  |  |  | m |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 尾水收集管，埋设深度0.5-1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  | DN250钢架桥管 |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 防腐钢管，含桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  | HDPE400波纹管（SN4） |  |  |  | m |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 190.00 |  |  |  |  | 2.05 |  |  | 尾水收集管，浅埋0.5-1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4） |  | HDPE400波纹管（SN8） |  |  |  | m |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 8.29 |  |  | 排水管，埋设深度2.5-2.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 电力设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  | YJV22-4x6+1x4 |  |  |  | m |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 直埋敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  | 电缆分支箱 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 不锈钢电箱，一进四出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 路面开挖及恢复 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 提水泵及配套设施 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 含流量150m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、液位控制器、辅材及安装等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.54 |  |  | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 上海航馨农业投资发展有限公司水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算金额 （万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39466.00 |  |  |  |  | 3.95 |  |  |  | 修建塘埂、湿地塑造等，详见附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软围隔 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 置于处理池内，用于尾水导流，含PE挡水布及镀锌方管，每隔1m立一根长4.0m 的镀锌方管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 深埋检查井 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 深埋管配套，内径 0.7m-1.0m，HDPE材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 浅窨井 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6000.00 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 内径1.0m×1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 浅埋检查井 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 浅埋管配套，内径 0.7m-1.0m，HDPE材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 布水渠 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 截面尺寸为1.0m×0.7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 过滤坝 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4200.00 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  | 宽1.5m，深2.0m，生物弹性滤料填充；详见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 溢流排水口 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 22000.00 |  |  |  |  | 6.60 |  |  |  | 建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砖砌挡墙1 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 780.00 |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  | 370/240mm宽，高出水面0.3m，含基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 砖砌挡墙2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 740.00 |  |  |  |  | 7.70 |  |  |  | 370/240mm宽，高出水面0.3m，含基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新建排水口 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10000.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 用于收集池塘尾水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 曝气增氧系统 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 65500.00 |  |  |  |  | 6.55 |  |  |  | 装于曝气氧化池(含安装) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 推流曝气机 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 推动上层水循环自流，并增加溶解氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 毛刷 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 58607.17 |  |  |  |  | 5.86 |  |  |  | 装于曝气氧化池（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水生植物种植 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 浮床 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  | 设置于沉淀池及深化处理湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 路面开挖及恢复 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 过水涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | UPVC管De200 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  | 浅埋,溢水管,埋设深度 0.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | HDPE300波纹管（SN4） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 浅埋0.5-1.0m，尾水收集管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） | HDPE300波纹管（SN8） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 190.00 |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  | 排水管，埋设深度2.5-3.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4） | HDPE400波纹管（SN4） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 190.00 |  |  |  |  | 6.30 |  |  |  | 浅埋0.5-1.0m，尾水收集管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5） | HDPE400波纹管（SN8） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 290.00 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 排水管，埋设深度2.5-3.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 废弃排水口封堵 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 因尾水收集，改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 含流量50m³/h以下潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.31 |  |  |  | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 上海航馨农业投资发展有限公司水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目-航头镇牌楼村民委员会实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额 （万元） | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 5.11 |  |
| 1 | 软围隔 | m | 25 | 500 | 1.25 | 置于处理池内，用于尾水导流，含PE挡水布及镀锌方管，每隔1m立一根长4.0m 的镀锌方管 |
| 2 | 浮床 | ㎡ | 38 | 250.00 | 0.95 |  |
| 3 | 曝气增氧系统 | 项 | 1 | 13213.50 | 1.32 | 装于曝气氧化池(含安装) |
| 4 | 推流曝气机 | 台 | 2 | 3000.00 | 0.60 | 实现池塘内部上层水循环自流，并增加溶解氧 |
| 5 | 毛刷 | 项 | 1 | 9917.37 | 0.99 |  |
| 二 | 设施设备 |  |  |  | 0.30 |  |
| 1 | 提升泵 | 套 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 含流量20m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 0.47 | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 5.88 |  |

| 附件2 上海航馨农业投资发展有限公司水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目-航头镇梅园村民委员会实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额 （万元） | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 24.39 |  |
| 1 | 土方 | 项 | 1 | 31388.00 | 3.14 | 修建塘埂、湿地塑造等 |
| 2 | 浅埋检查井 | 个 | 8 | 800.00 | 0.64 | 浅埋管配套，内径 0.7m-1.0m，HDPE材质 |
| 3 | 布水渠 | m | 20 | 1500.00 | 3.00 | 截面尺寸为1.0m*0.7m |
| 4 | 溢流排水口 | 个 | 1 | 22000.00 | 2.20 | 建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控，详见附图 |
| 5 | 曝气增氧系统 | 项 | 1 | 18246.72 | 1.82 | 装于曝气氧化池(含安装) |
| 6 | 水生植物种植 | ㎡ | 395 | 80.00 | 3.16 | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |
| 7 | 过滤坝 | m | 5 | 4200.00 | 2.10 | 宽1.5m，深 2.0m，生物弹性滤料填充 |
| 8 | 毛刷 | 项 | 1 | 20659.12 | 2.07 | 装于曝气氧化池(含安装) |
| 9 | 过水涵管 |  |  |  |  |  |
| （1） | UPVC管De200 | m | 10 | 100.00 | 0.10 | 浅埋,溢水管,埋设深度 0.3m |
| （2） | HDPE400波纹管（SN4） | m | 306 | 190.00 | 5.81 | 排水管，埋设深度0.5-1.0m |
| （3） | HDPE400波纹管（SN8） | m | 11 | 290.00 | 0.32 | 排水管，埋设深度2.5-3.0m |
| 10 | 废弃排水口封堵 | 个 | 1 | 300 | 0.03 | 因尾水收集，改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |
| 二 | 设施设备 |  |  |  | 1.50 |  |
| 1 | 提升泵 | 套 | 5 | 3000.00 | 1.50 | 含流量45m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 2.25 | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 28.14 |  |

| 附件2 上海航馨农业投资发展有限公司尾水治理设施建设和改造项目-上海卫浩水产服务中心实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额 （万元） | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 20.78 |  |
| 1 | 土方 | 项 | 1 | 5016.00 | 0.50 | 修建塘埂、湿地塑造等 |
| 2 | 浅窨井 | 个 | 1 | 6000.00 | 0.60 | 内径1.0m×1.0m |
| 3 | 布水渠 | m | 13 | 1500.00 | 1.95 | 截面尺寸为1.0m×0.7m |
| 4 | 溢流排水口 | 个 | 1 | 22000.00 | 2.20 | 建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |
| 5 | 砖砌挡墙1 | m | 107 | 780.00 | 8.35 | 370/240mm宽，高出水面0.3m，含基础 |
| 6 | 曝气增氧系统 | 项 | 1 | 18843.85 | 1.88 | 装于曝气氧化池(含安装) |
| 7 | 毛刷 | 项 | 1 | 14392.07 | 1.44 | 装于曝气氧化池（含安装） |
| 8 | 浮床 | ㎡ | 114 | 250.00 | 2.85 | 设置于沉淀池及深化处理湿地 |
| 9 | 路面开挖及恢复 | ㎡ | 26 | 200.00 | 0.52 |  |
| 10 | 过水涵管 |  |  |  |  |  |
| （1） | HDPE400波纹管（SN4） | m | 26 | 190.00 | 0.49 | 浅埋0.5-1.0m，尾水收集管 |
| 二 | 设施设备 |  |  |  | 0.60 |  |
| 1 | 提升泵 | 套 | 2 | 3000.00 | 0.60 | 含流量25m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 1.86 | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 23.24 |  |

| 附件2 上海航馨农业投资发展有限公司水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目-上海市浦东新区航头镇鹤东村民委员会实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额 （万元） | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 19.26 |  |
| 1 | 土方 | 项 | 1 | 3062.00 | 0.31 | 修建塘埂、湿地塑造等，详见附表 |
| 2 | 深埋检查井 | 个 | 2 | 1500.00 | 0.30 | 深埋管配套，内径 0.7m-1.0m，HDPE材质 |
| 3 | 浅埋检查井 | 个 | 1 | 800.00 | 0.08 | 浅埋管配套，内径 0.7m-1.0m，HDPE材质 |
| 4 | 布水渠 | m | 5 | 1500.00 | 0.75 | 截面尺寸为1.0m×0.7m |
| 5 | 溢流排水口 | 个 | 1 | 22000.00 | 2.20 | 建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控，详见附图 |
| 6 | 曝气增氧系统 | 项 | 1 | 15325.75 | 1.53 | 装于曝气氧化池(含安装)，详见附表 |
| 7 | 毛刷 | 项 | 1 | 13638.61 | 1.36 | 装于曝气氧化池（含安装），详见附表 |
| 8 | 新建排水口 | 个 | 2 | 10000.00 | 2.00 | 用于收集池塘尾水，详见附图 |
| 9 | 水生植物种植 | ㎡ | 125 | 80.00 | 1.00 | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |
| 10 | 砖砌挡墙2 | m | 104 | 740.00 | 7.70 | 370/240mm宽，高出水面0.3m，含基础 |
| 11 | 过水涵管 |  |  |  |  |  |
| （1） | HDPE300波纹管（SN4） | m | 4 | 140.00 | 0.06 | 浅埋0.5-1.0m，尾水收集管 |
| （2） | HDPE300波纹管（SN8） | m | 104 | 190.00 | 1.98 | 埋设深度2.0-2.5m，尾水收集管 |
| 二 | 设施设备 |  |  |  | 0.60 |  |
| 1 | 提升泵 | 套 | 2 | 3000.00 | 0.60 | 含流量20m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 1.73 | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 21.59 |  |

| 附件2 上海涞舍欣河商业管理有限公司水产养殖基地尾水治理设施建设和改造项目实施内容及投资估算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额 （万元） | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 19.91 |  |
| 1 | 拖拉管 | 项 | 1 | 50000 | 5.00 | 含管道及2侧窨井 |
| 2 | 土方 | 项 | 1 | 35532.00 | 3.55 | 修建塘埂、湿地塑造等 |
| 3 | 布水渠 | m | 9 | 1500.00 | 1.35 | 截面尺寸为1.0m*0.7m |
| 4 | 溢流排水口 | 个 | 1 | 22000.00 | 2.20 | 建设于深化处理湿地末端，实现尾水排放可控 |
| 5 | 曝气增氧系统 | 项 | 1 | 17272.05 | 1.73 | 装于曝气氧化池(含安装) |
| 6 | 毛刷 | 项 | 1 | 17962.43 | 1.80 | 装于曝气氧化池（含安装） |
| 7 | 水生植物种植 | ㎡ | 451 | 80.00 | 3.61 | 包含挺水、沉水、浮叶植物等 |
| 8 | 排水口封堵 | 个 | 3 | 300.00 | 0.09 | 因尾水收集，改变排水方向，对基地废弃排水口进行封堵 |
| 9 | 过水涵管 |  |  |  |  |  |
| （1） | UPVC管De200 | m | 20 | 100.00 | 0.20 | 浅埋,溢水管,埋设深度 0.3m |
| （2） | HDPE400波纹管（SN8） | m | 13 | 290.00 | 0.38 | 排水管，埋设深度2.5-3.0m |
| 二 | 设施设备 |  |  |  | 0.30 |  |
| 1 | 提升泵 | 套 | 1 | 3000.00 | 0.30 | 含流量50m³/h潜水泵、控制柜、漏电保护、辅材、安装等 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 1.76 | 包括前期费用、设计费用、招标费用等 |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 21.97 |  |