关于《宣桥镇农村自建房出租消防安全管理规定》的草案

为深刻吸取新场镇祝桥村“12.11”亡人火灾事故教训，结合浦东新区《消防安全专项整治三年行动实施方案》的要求和本镇火灾防控形势，特对农村自建房出租制定消防安全管理规定。

一、禁止出租的情形

（一）属于违法建筑的；

（二）被鉴定为危险房屋的；

（三）用于群租的；

（四）用于住宿与生产储存经营合用场所不符合消防技术规范的(简称“三合一”)；

（五）采用可燃木板、易燃泡沐夹芯彩钢板进行分割的；

（六）使用自制储电、发电、用电设备的；

（七）其他不适宜出租的情形。

二、火灾防控技术要求

（一）严禁电动自行车、电瓶在室内停放或充电。严禁将电瓶(包括太阳能储电设备、应急电源等储能电池装置)放置在住人场所。室外应按照1：1安装充电口；

（二）建筑的楼板和楼梯应为不燃材料。疏散通道和楼梯间严禁使用可燃易燃材料装修。用于出租的房间应采用砖墙等不燃材料砌至楼板底部；

（三）用于出租的房间应设有外窗（可开启位置不应低于1.1米），外窗不得设置影响疏散逃生和救援面的防盗窗、栅栏、广告牌等障碍物；

（四）严禁占用、堵塞、封闭安全出口和疏散通道；

（五）农村自建房出租总住宿人数不得超过10人，每间住宿不得超过2人(有法定赡养、抚养、抚养义务关系的除外)，且人均居住面积不得小于5平方米，农宅辅舍、棚舍、阁楼严禁住人；

（六）入户总闸、电表箱应加装用电保护装置，不应违规违法拆除或用铜丝、铁丝代替保险丝等。用电设备和电气线路不得敷设在可燃物上。不应私拉乱接电气线路、使用超负荷大功率电热器具、使用不合格电器产品。及时更换老化的电气线路；

（七）使用柴火、炭火、液化石油气等燃料明火做饭的厨房要使用实体墙、混凝土楼板、门与其他区域完全分隔，厨房以外任何区域不得使用明火。严禁在住人房间放置液化石油气钢瓶；

（八）应当在每层设置必要的干粉灭火器、简易逃生面具、口哨、逃生绳梯等消防器材。宜在住人房间和公共部位设置独立式火灾感烟报警探测器。

三、消防安全管理责任

（一）属地责任

镇消防安全委员会统筹处理辖区内农村自建房出租消防安全管理事务，依托居（村）民委员会、网格、综治、公安、消防安全志愿者等力量，牵头建立健全群策群防机制，积极开展风险辨识、评估、监控、治理工作，对消防隐患突出、整改不力的区域，逐级上报上级政府和部门，协调开展综合整治工作。开展群众性消防宣传工作，提升消防隐患群防群治能力，在行政村的主要出入口，应设立相应的固定宣传栏、宣传牌、广播点和摇铃喊话等宣传手段，定期更新消防知识，不断向公众宣传消防知识。

居（村）民委员会负责组织实施本区域农村自建房出租消防安全管理事务，督促农村自建房出租相关当事人落实消防主体责任，建设完善公共消防设施，制定消防“村规民约”，成立农村自建房出租巡查联防自治组织，明确辖区农村自建房出租火灾防控工作管理架构和管理人员，对每个农村自建房出租逐一登记造册。督促出租房业主和租户签订《宣桥镇农村自建房出租业主消防安全承诺书》和《宣桥镇农村自建房出租租户消防安全承诺书》（见附件1和附件2，以下简称《承诺书》)，并做好《承诺书》汇总保管。对报备出租的农村自建房开展消防安全排查，填写《宣桥镇农村自建房出租消防安全排查登记表》(见附件3)，并将相关登记信息报送属地居（村）民委员会（或公安派出所）备案；对存在消防安全隐患的，居（村）民委员会应填发《宣桥镇农村自建房出租消防安全意见告知书》(见附件4)，告知业主（出租人或承租人）应即知即改消防隐患。对存在严重隐患的或业主整改不力的，应及时上报。

（二）出租人（含产权人）责任

1．出租人负责房屋及其设施设备的安全，配置适用的消防设施器材，定期进行安全检查和维护，及时发现和排除安全隐患，确保出租房屋符合本文件以及相关消防法律法规和规章制度要求；

2．告知住宿人员消防安全要求和注意事项，发现住宿人员从事消防违法违规活动的，及时报告有关部门；

3．配合居（村）民委员会工作人员签订《承诺书》；

4．配合有关部门开展对住宿人员消防违法违规行为的处理；

5．出租人主动上报房屋租赁情况并掌握住宿人员联系方式，主动购买火灾损失险。

（三）承租人责任

1．遵守本文件及相关消防法律法规和规章制度，合理、安全使用房屋及其相关设施设备，不得利用房屋从事违法违规活动；

2．及时清除场所内火灾隐患；

3．不得损害相邻权人的合法权益；

4．配合居（村）民委员会工作人员签订《承诺书》。

四、责任追究

对出租人和承租人违反上述规定的，村居委对违规行为进行劝阻，经劝阻无效的由镇政府组织或函告相关部门（房屋行政管理部门、公安部门、消防救援机构等），由相关部门依据《中华人民共和国消防法》《上海市居住房屋租赁管理办法》《上海市燃气管理条例》《上海市非机动车安全管理条例》等法律法规查处（相关条文详见附件5）。

镇政府应将内设机构或居（村）民委员会履职情况纳入绩效考评，对存在虚报瞒报漏报、不及时劝阻、不认真排查、不开展消防宣传等履职不力情形的，由镇政府依法依规处理。

附件：1．宣桥镇农村自建房出租人消防安全承诺书

- 宣桥镇农村自建房承租人消防安全承诺书

3．宣桥镇农村自建房出租消防安全排查登记表

4．宣桥镇农村自建房出租消防安全意见告知书

- 5．农村自建房出租相关执法依据

附件1

宣桥镇农村自建房出租人消防安全承诺书

根据《上海市消防条例》《上海市居住房屋租赁管理办法》《中华人民共和国公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》等相关法律法规，本人作为房屋出租人做出如下承诺：

1．不出租违章搭建或存在安全隐患的房屋；

2．不改变房屋的用途与性质，仅作为住宅；

3．辅助用房（包括农宅辅舍、棚舍、阁楼等）不作为住人使用；

4．不出租给无法提供身份证原件的承租人；

5．出租总居住人数不超过10人，每间房屋居住的人数不超过2人(有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外），人均居住面积不低于5平方米；

6．定期对房屋进行防火、防盗等安全检查，及时发现并排除安全隐患，保障承租人的居住安全；

7．选择安全区域设置电动自行车充电场所，落实电动自行车安全充电设施，电动自行车充电应设置限电装置及保护装置；

8．提醒承租人在入住一周内至居（村）民委员会登记办理外来人口居住证手续并报备房屋租赁情况；

9．一旦发现出租的房屋内存在违法行为或有嫌疑的，立即报告居（村）民委员会及派出所。

违反上述任何一项的，本人自愿承担相应的法律责任。此承诺书一式三份，分别由居（村）民委员会、派出所和承诺人保管备查。

居（村）民委员会盖章：         出租户签字：

身份证号码：

年   月   日                年   月   日

附件2

宣桥镇农村自建房承租人消防安全承诺书

本人承诺将严格遵守国家的法律及《上海市消防条例》《上海市居住房屋租赁管理办法》《中华人民共和国公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》等相关法规等，并加强自身安全防范。保证在居住期间遵纪守法，并作如下承诺：

1．在确定租赁关系后一周内至居（村）民委员会报备；

2．配合宣桥镇属地村居工作人员信息采集，如实提供相关信息；

3．不在租赁的房屋内从事违法活动或生产、经营、储存等行为；

4．在符合要求的厨房内使用正规合法的液化气钢瓶，不在住人房间内存放、使用液化气钢瓶；

5．选购质量合格的电动自行车、充电器、电瓶，不违规拼装、改装、加装电动自行车及其配件，不违规停放和充电；

6．不在出租屋出入口、楼梯、公共通道上堆物；

7．不私拉乱接电线，不使用铜丝替换保险丝。配合电工、燃气工作人员做好电线、燃气等设施的安全检查。

如违反上述任何一项的，本人同意由相关部门进行强制整改，本人不会提出任何异议、请求或予以阻扰，由此产生的一切后果自负。

此承诺书一式三份，分别由居（村）民委员会、派出所和本人保管备查。

居（村）民委员会盖章：           承租户签字：

身份证号码：

年 月 日                      年 月 日

附件3

| 宣桥镇农村自建房出租消防安全排查登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属街镇 |  | 村名 |  | 排查人 |  |
| 业主姓名 |  | 地址 |  | 时间 | 年 月 日 |
| 序号 | 排查内容 |  |  |  | 排查结果 |
| 1 | 是否存在禁止出租房屋的情形 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 2 | 是否超出最低人均承租面积和居住人数限制 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 3 | 是否存在“三合一”情形 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 4 | 是否采用易燃可燃材料装修 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 5 | 疏散通道是否符合要求 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 6 | 电动自行车停放、充电是否符合要求 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 7 | 电气线路的选型与敷设是否满足消防安全要求 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 8 | 用电用气是否满足消防安全要求 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 9 | 消防器材是否满足消防安全要求 |  |  |  | 口合格 口不合格 |
| 综合认定： |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |

附件4

宣桥镇农村自建房出租消防安全意见告知书

___________：

您的房屋存在如下消防安全隐患，为了您和他人的生命财产安全，请您立即对消防安全隐患进行整改。

1、

2、

3、

居（村）民委员会

年  月  日

附件5

农村自建房出租相关执法依据

一、（《上海市居住房屋租赁管理办法》第八条）有下列情形之一的居住房屋，不得出租：

（一）属于违法建筑的；

（二）被鉴定为危险房屋的；

（三）违反规定，改变房屋使用性质的；

（四）法律、法规、规章规定不得出租的其他情形。

违反本办法第八条第一款规定，出租房屋不符合治安、消防等标准和要求的，由公安部门责令改正，并可处以1000元以上3万元以下罚款。

二、（《上海市居住房屋租赁管理办法》第九条）出租居住房屋，应当以一间原始设计为居住空间的房间为最小出租单位，不得分隔搭建后出租，不得按照床位出租。原始设计为厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等其他空间的，不得出租供人员居住。

违反本办法第九条、第十条第一款规定，不符合最小出租单位、居住人数限制和最低人均承租面积规定的，由区、县房屋行政管理部门责令责任人限期改正；逾期不改正的，可处以1万元以上10万元以下罚款。

三、（《上海市居住房屋租赁管理办法》第十条、第十一条）出租居住房屋，每个房间的居住人数不得超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外），且居住使用人的人均居住面积不得低于5平方米。集中出租房屋供他人居住，出租房间达到10间以上或者出租房屋居住使用人达到15人以上的，出租人应当建立管理制度，明确管理人员，落实安全管理职责，建立信息登记簿或者登记系统，并将相关登记信息报送公安部门备案。居住物业管理区域内的居住房屋，不得出租用作单位的集体宿舍。

违反本办法第九条、第十条第一款规定，不符合最小出租单位、居住人数限制和最低人均承租面积规定的，由区、县房屋行政管理部门责令责任人限期改正；逾期不改正的，可处以1万元以上10万元以下罚款。

违反本办法第十一条第一款规定，出租人未落实相应安全管理责任的，由公安部门责令改正，并可处以1万元以上3万元以下罚款；造成严重后果的，处以3万元以上10万元以下罚款。

租赁当事人、居住使用人违反其他治安管理、居住登记管理等规定的，由公安部门按照有关规定处理。

四、（《上海市非机动车安全管理条例》第二十九条）电动自行车充电时应当确保安全，不得违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电。禁止电动自行车在建筑物首层门厅、共用走道、楼梯间、楼道等共用部位，以及疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域、人员密集场所的室内区域停放、充电。

《上海市非机动车安全管理条例》第二十九条对违反第一款、第二款规定的行为，非机动车停放设施管理者和物业服务企业、业主自行管理机构等应当予以劝阻、制止；对不听劝阻、制止的，应当向城管执法部门或者负有消防监督管理职责的部门报告。城管执法部门或者负有消防监督管理职责的部门应当依法予以处理。第四十三条违反本条例第二十九条第二款规定，电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的，由消防救援机构对人员密集场所责令改正，处一千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上五万元以下罚款。

五、（《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.7.1和10.4.2条）居民用户使用的液化气气瓶严禁设置在居住房间内。

对出租房内私自使用液化气钢瓶，违反《上海市燃气管理条例》第二十三条之规定，在不具备安全条件的场所存放和使用燃气，有危及公共安全的用气行为，可以由燃气管理部门依据《上海市燃气管理条例》第五十条之规定，责令承租人限期改正，并可以处以1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，可以处以5000元以上5万元以下罚款。

六、（《建筑设计防火规范》表5.1.2，四级耐火等级房间隔墙耐火极限为0.25小时的不燃性材料）房屋内严禁采用木板、泡沫夹芯彩钢板等可燃、易燃材料进行分隔。

《消防监督检查规定》第三十八条第一款第三项擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延，扩大的。《中华人民共和国消防法》第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

七、(《住宅设计标准》（DGJ08-20-2013、J10090-20140）第4.1.5条第1款低层、多层住宅卧室、起居室的通风开口面积不应小于该房间的1/15）房屋内应设有开向户外的窗户，窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物，确需设置防盗网时，防盗网和窗户应从内部易于开启。

《消防监督检查规定》第三十八条第一款第一项影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的。《中华人民共和国消防法》第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

《消防监督检查规定》第二十二条消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除；对具有下列情形之一，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当对危险部位或者场所予以临时查封：

（一）疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

（二）建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

（三）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；

（四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

（五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。