# 上海市浦东新区水利规划

# （2020-2035）

# （发布稿）

浦东新区水务局

2021年12月

浦东新区濒江临海，河网密布，依水而建，因水而兴，傍水而居，原是典型的江南水乡，现是一座现代化、高品质的新城区。水是生命之源、生产之要、生态之基，水已成为城市发展重要的因素，在促进城市发展、优化城市布局、改善城市环境、增强城市活力、提升城市品质过程中具有重要作用。浦东新区位于长江流域和太湖流域下游，易受风、暴、潮、洪等多种灾害影响。近年来，受自然和人为因素影响，风、暴、潮、洪“三碰头”和“四碰头”多重袭击几率增加，现有防洪除涝设施抗风险能力有待进一步提高。为顺应新时期治水矛盾的变化，“全力打造社会主义现代化建设引领区”目标相适应的防洪除涝体系，提高浦东新区防汛安全水平和蓝网环境品质，区水务局组织编制了《上海市浦东新区水利规划（2020- 2035）》。

# 一、现状及主要问题

两区合并后，浦东新区水利事业得到进一步发展，全区防洪安全保障体系基本建成，河湖生态环境明显改善，区域除涝能力有所提升，河湖长制全面发挥作用，治水管水能力大幅度提高，水生态水景观水文化建设取得初步成效。其中黄浦江浦东段防汛墙达到1000年一遇（84）防潮标准；新区主海塘防御能力基本达到200年一遇。新区现有河道16084条段，总长近6949.86km。全区河道湖泊面积137.21km2，较“十二五”初期增长8.2km2，按照新区1396.85km2面积，河湖水面率约9.8％。沿一线水闸25座，总闸孔径442米；沿一线排涝泵站7座，总装机239.2立方米/秒。浦东新区区域除涝能力已达到15年一遇。

现状存在的主要问题为：一是现状除涝标准与城市定位不完全适应，原除涝标准与国外类似城市相比尚有差距。二是防洪除涝设施抗风险能力有待加强，部分堤防岸段安全超高不足，除涝能力总体仍需提高。三是水生态环境质量和滨水空间利用与引领区建设要求还存在差距。四是水治理能力尚需进一步提升，行业精细化、智能化管理水平仍有差距，在美丽河湖、幸福河湖建设方面仍有待进一步加强。

# 二、规划总则

# （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，围绕长三角高质量、一体化发展要求，牢固树立超大城市人民观和安全观，严守城市防汛安全这一民生底线，坚持“依托流域、分片治理，洪涝兼治、外挡内控，管建并重、统筹兼顾”的规划理念，充分发挥河、堤、闸、泵等各类水利设施的综合作用，“蓝、绿、灰、管”多措并举，实现水安全、水资源、水环境、水生态协调发展，为浦东新区全力打造社会主义现代化建设引领区提供有力支撑。

# （二）规划期限

规划期限为2020-2035年，近期为2025年。

# （三）规划范围

规划范围为浦东新区行政辖区，陆域面积1412平方公里。

# 三、规划目标与标准

# （一）规划目标

规划至2035年，基本建成基本建成与浦东新区发展定位相适应的安全的设施系统、生态的河湖基底、宜人的滨水空间、统筹的资源配置、智慧的管理体系。形成现代化水利治理体系。

# （二）规划标准

1、防洪标准

黄浦江防汛墙按1000年一遇高潮位设防。

主海塘按200年一遇标准设防。

2、除涝标准

主城区等重要地区30年一遇、其它地区20年一遇。

# 四、规划方案

# （一）规划策略

在长三角一体化新发展格局下，依托太湖流域和浦东水利片综合治理格局，统筹流域、区域和城市防洪，实施洪涝分治，坚持“蓝、绿、灰、管”多措并举，守牢浦东新区防汛安全底线，不断提升生态河湖基底、宜人滨水空间。其中：“蓝”即充分发挥河网水系的蓄排作用，增加河湖水面积、打通断头浜、底泥疏浚、控制河道水位；“绿”指海绵城市等雨洪蓄滞削峰设施和宜人水岸；“灰”指防汛基础设施，包括水闸、泵站、堤防设施及城镇排水系统等；“管”指确保各类水利基础设施有序建设和高效运行的精细化、智慧化管理措施。

# （二）规划布局

1、防洪除涝

以流域综合规划、上海市防洪除涝规划和浦东新区国土空间总体规划为依据，立足浦东滨江临湾地理区位和河口湾区潮汐特点，构建主要由“1塘1墙防洪堤防、5横6纵主干河网、30座外围闸泵”组成的防洪除涝工程体系，形成“外挡洪潮、内河蓄排、闸泵排涝，蓄以待排”和 “东出长江为主、西入黄浦江、南排杭州湾为辅” 的浦东新区防洪除涝规划总体格局。

“1塘1墙”主要防御沿江沿海风暴潮洪。“1塘”指浦东新区主海塘，“1墙”指黄浦江防汛墙。继续配合黄浦江河口闸技术研究和闸址预控。

“5横6纵”主干河网。指浦东新区通江达海和起重要联系作用的主干河道。“5横”：赵家沟、张家浜、川杨河、北横河、大治河；“6纵”：黄浦江、咸塘港~航塘港、外环运河、浦东运河~团芦港~芦潮引河、泐马河、人民塘随塘河。

“30座外围闸泵”。指浦东新区沿黄浦江、长江和杭州湾防汛墙及海塘布置的外围水闸或泵闸。

规划外围水闸30座，水闸总孔径650米，水闸数量较现状增加5座，总孔径较现状442米增加208米；

规划除涝泵站12座，总流量为510立方米/秒，泵站数量较现状增加6座，较现状239立方米/秒的泵站规模增加271立方米/秒。

另外规划41条次干河道，1300余条支级河道，形成浦东新区一张蓝网。按照分级规划的要求，支级河湖在街镇及地块规划中进一步深化。

2、水生态文明建设

规划4个生态河湖示范区。一是依托五灶港，串联连明湖、明华湖、会龙湖，规划东部生态河湖示范区。二是在曹路、唐镇、川沙新镇等外环线外、迎宾大道以北区域，规划北部生态河湖区。三是在外环线~迎宾大道以南、大治河以北区域，规划中部生态河湖片区。四是依托大治河以南区域，规划南部生态河湖片区。同时依托集建区的公园、集中绿地，规划建设多点多线的其他生态河湖。

规划构建“二核、二轴，三廊、四带，四片、多点”滨水公共空间示范区。“二核”：以张江城市副中心川杨河两岸为核心的中心城滨水公共空间活力示范区；以滴水湖为中心的国家水利风景区。“二轴”：以黄浦江浦东滨江景观轴；长江口、杭州湾黄金水轴。“三廊”：三八河、马家浜、曹家沟等南北向骨干河道滨水走廊。“四带”：川杨河、张家浜、北横河、大治河等东西向滨水空间带。“四片”：提升川沙、外高桥、惠南、国际旅游度假区等4个滨水活动片区。“多点”：根据中心城区、主城片区、南汇新城，以及其他城镇居住生活区等有条件的河段或者河道交界处，打造河道滨水公共空间示范点。

规划6个特色风貌河道保护区。依托高桥、川沙、横沔、新场、下沙、大团等风貌保护区规划，加强现状河道的保护和合理有序调整，引导村落特色河道规划建设，打造江南水乡型和特色风貌型河道保护区。同时，进一步调查浦东新区内古海塘、古河道、古驳岸、古水桥、古水闸等有历史价值的水利设施，开展古水利设施保护。

3、生态清洁小流域

按照“河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐”的生态清洁小流域建设目标要求，规划生态清洁小流域共36个。其中绿色发展型6个，分别为高桥镇、金桥镇、张江镇、祝桥镇、老港镇、南汇新城镇；都市宜居型15个，分别为高行镇、沪东新村街道、陆家嘴街道、金杨新村街道、洋泾街道、潍坊新村街道、塘桥街道、南码头路街道、周家渡街道、上钢新村街道、花木街道、三林镇、东明路街道、北蔡镇等；美丽乡村型15个，分别为高东镇、曹路镇、唐镇、合庆镇等剩余其他街镇。

# （三）强化行业管理

一是创新完善体制机制建设。加强浦东片水资源统一调度、建立与河湖规划功能对应的河湖管理体系，逐步建立规划骨干河道为市、区管河道，规划一级支河为镇管河道，全面提升精细化管理水平。

二是践行水生态文明建设新理念，加强水利工程养护设施用地保障和功能复合。进一步研究海塘、防汛墙、泵闸、河道、水文监测设施用地保障。逐步推进水利管理设施功能复合、有序开放。进一步完善新区水文水资源监测网络、建立水环境监测保障体系，进一步推进国家城市水文浦东实验站建设。

三是加快新技术推广应用。以互联网+“智慧水网”建设为核心，全面提升防洪除涝运行、管理、决策和指挥的信息化和智能化水平。

# 五、附图附表

附图1：浦东新区防洪规划布局图

附图2：浦东新区除涝规划布局图

附图3：浦东新区滨水空间示范区规划布局图

附表1：浦东新区规划主干河道规模控制要素表

附表2：浦东新区规划次干河道规模控制要素表

附表3：浦东新区规划区管河道列表

附图1：浦东新区防洪规划布局图

附图2：浦东新区除涝规划布局图

附图3：浦东新区滨水空间示范区规划布局图

附表1   浦东新区规划主干河道规模控制要素表

| 序号 | 河道名称 | 起迄点 |  | 长度（m） | 规划控制断面（m） |  |  | 两侧陆域控制宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 迄 |  | 河底高程 | 河底宽度 | 河口宽度 |  |
| 1 | 黄浦江 | 区界 | 区界 | 43150 | 基本维持现状 |  |  | 15 |
| 2 | 赵家沟 | 黄浦江 | 浦东运河 | 8656 | -2 | 30-50 | 60-108 | 15 |
|  |  | 浦东运河 | 区界 | 3259 | -2 | 45-80 | 70-160 | 15 |
| 3 | 张家浜 | 黄浦江 | 三八河 | 7481 | -1 | 10-15 | 30-40 | 6 |
|  |  | 三八河 | 外环运河 | 6817 | -1.5 | 20 | 53 | 20 |
|  |  | 外环运河 | 浦东运河 | 4370 | -1.5 | 30-40 | 63-86 | 20 |
|  |  | 浦东运河 | 随塘河 | 4271 | -1.5 | 35-50 | 68-116 | 20 |
|  |  | 随塘河 | 长江口 | 1420 | -1.5 | 40 | 73 | 20 |
| 4 | 川杨河 | 黄浦江 | 浦东运河 | 22781 | -1.5 | 25-50 | 60-118 | 15 |
|  |  | 浦东运河 | 区界 | 5806 | -1.5 | 30-45 | 65-100 | 15 |
| 5 | 北横河 | 区界 | 外环运河 | 11565 | -1 | 20-40 | 53-85 | 10 |
|  |  | 外环运河 | 浦东运河 | 8867 | -1 | 20-30 | 53-60 | 20 |
|  |  | 浦东运河 | 泐马河 | 4500 | -1 | 45 | 85 | 15 |
|  |  | 泐马河 | 长江口 | 9178 | -1 | 30 | 60 | 10 |
| 6 | 大治河 | 闵行区界 | 奉新港 | 7256 | -2 | 64 | 102 | 15 |
|  |  | 奉新港 | 三团港 | 9583 | -2 | 64-80 | 102-116 | 15 |
|  |  | 三团港 | 五尺沟 | 14211 | -2 | 64 | 102 | 15 |
|  |  | 五尺沟 | 东引河 | 8131 | -2 | 64-96 | 104-132 | 15 |
| 7 | 南界河 | 奉贤区界 | 浦东运河 | 5623 | -1 | 15 | 35-38 | 10 |
| 8 | 团芦港 | 浦东运河 | 泐马河 | 6626 | -1 | 15 | 45 | 6 |
|  |  | 泐马河 | 五尺沟 | 7364 | -2 | 52 | 85 | 30 |
| 9 | 芦潮引河 | 五尺沟 | 杭州湾 | 7848 | -1 | 30 | 60 | 30 |
| 10 | 浦南运河 | 奉贤区界 | 泐马河 | 1329 | -0.5 | 22 | 49-60 | 20 |
| 11 | 咸塘港 | 川杨河 | 周家浜 | 11627 | -0.5 | 20 | 35 | 6 |
|  |  | 周家浜 | 大治河 | 8126 | -0.5 | 20 | 43 | 15 |
| 12 | 航塘港 | 大治河 | 奉贤区界 | 1480 | -0.5 | 15 | 42 | 20 |
| 13 | 外环运河 | 长江口 | 赵家沟 | 9972 | -1.5 | 20 | 44.5 | 20 |
|  |  | 赵家沟 | 大治河 | 32236 | -1 | 20 | 53 | 20 |
| 14 | 浦东运河（黄潼港） | 高东大寨河 | 赵家沟 | 12500 | -1 | 15~50 | 40~85 | 6 |
|  |  | 赵家沟 | 张家浜 | 6412 | -2 | 30~50 | 60~85 | 15 |
|  |  | 张家浜 | 北横河 | 19496 | -2 | 50~64 | 85~100 | 15 |
|  |  | 北横河 | 南界河 | 16280 | -1.5 | 20 | 45 | 6~20 |
| 15 | 泐马河 | 北横河 | 大治河 | 9282 | -2 | 45 | 85 | 15 |
|  |  | 大治河 | 杭州湾 | 18053 | -2 | 64 | 100~119 | 30 |
| 16 | 人民塘随塘河 | 机场围场河 | 大治河 | 13245 | -1 | 15 | 42 | 20 |
|  |  | 大治河 | 芦潮引河 | 13360 | -1 | 30 | 60 | 30 |
|  |  | 芦潮引河 | 芦潮港 | 4590 | -1 | 15 | 43 | 20 |
|  |  | 芦潮港 | 奉贤区界 | 7900 | -1 | 30 | 60 | 30 |

附表2    浦东新区规划次干河道规模控制要素表

| 序号 | 河道名称 | 起迄点 |  | 长度（m） | 规划控制断面（m） |  |  | 两侧陆域控制宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 迄 |  | 河底高程 | 河底宽度 | 河口宽度 |  |
| 1 | 严家港（含套河） | 高浦港 | 毛家浜 | 1760 | -0.5 | 15 | 41.5 | 6月15日 |
|  |  | 毛家浜 | 长江口 | 1529 | -0.5 | 10 | 32.5 | 15 |
| 2 | 高浦港 | 黄浦江 | 西新河 | 1675 | -0.5 | 10 | 32.5 | 20 |
|  |  | 西新河 | 高新河 | 617 | -0.5 | 20 | 46.5 | 6 |
|  |  | 高新河 | 港华路 | 2903 | -0.5 | 10 | 32.5 | 6 |
| 3 | 高桥港 | 黄浦江 | 高三港 | 2465 | -0.5 | 15-30 | 37.5-75 | 20 |
|  |  | 高三港 | 杨高北路 | 1086 | -0.5 | 8 | 24 | 6 |
|  |  | 杨高北路 | 外环运河 | 770 | -0.5 | 10 | 30.5 | 15 |
| 4 | 高三港（高桥南群河、黄潼港） | 高浦港 | 高浦港 | 8717 | -0.5 | 10 | 26 | 15 |
|  |  | 高浦港 | 高桥港 | 2874 | 0.5 | 8 | 20 | 6 |
| 5 | 嫩江河 | 浦东运河 | 长江口 | 1528 | 0.5 | 10 | 16~20 | 6 |
| 6 | 高南河（北咸塘浜） | 高桥港 | 高南河 | 3517 | -1 | 10 | 30 | 6 |
|  |  | 杨高北路 | 赵家沟 | 5088 | -1 | 15 | 40 | 20 |
| 7 | 白莲泾 | 黄浦江 | 严桥中心河西侧 | 3809 | -1 | 20 | 45~116 | 10 |
|  |  | 严桥中心河西侧 | 川杨河 | 4113 | -1 | 15 | 36 | 10 |
| 8 | 三八河 | 黄浦江 | 杨高路 | 4002 | -1 | 10 | 40 | 10 |
|  |  | 华漕达 | 川杨河 | 6026 | -1 | 10 | 45 | 10 |
| 9 | 马家浜 | 黄浦江 | 川杨河 | 11441 | -1 | 15 | 40~89 | 20 |
| 10 | 曹家沟（东围园河） | 赵家沟 | 外环运河 | 7066 | -1 | 15 | 40 | 20 |
|  |  | 张家浜 | 五灶港 | 9461 | -0.5 | 10 | 30 | 15 |
|  |  | 五灶港 | 南围园河 | 2401 | -1 | 30 | 60 | 6 |
| 11 | 宣六港 | 南围园河 | 惠新港 | 11041 | -1 | 15 | 45 | 6 |
|  |  | 惠新港 | 南五灶港 | 1580 | -1 | 25 | 55 | 15 |
|  |  | 南五灶港 | 大治河 | 1620 | -1 | 15 | 45 | 10 |
| 12 | 沈沙港 | 曹家沟 | 川杨河 | 9848 | -0.5 | 15 | 40 | 6 |
| 13 | 随塘河（五好沟） | 长江口 | 机场围场河 | 19983 | 0 | 12 | 32~65.8 | 20 |
| 14 | 瞿家港 | 外环运河 | S20高速 | 410 | 0.5 | 8 | 30 | 10 |
|  |  | S20高速 | 通城河 | 5775 | 0.5 | 8 | 20 | 6 |
|  |  | 通城河 | 随塘河 | 6973 | 0 | 10 | 30 | 6 |
| 15 | 外环南河（北围场河、长界港、江镇河） | 黄浦江 | 咸塘港 | 10412 | -1.5 | 20 | 50 | 15 |
|  |  | 咸塘港 | 西围场河 | 7769 | -1.5 | 20 | 50 | 20 |
|  |  | 西围场河 | 东围场河 | 3484 | -1 | 30 | 60 | 6~20 |
|  |  | 东围场河 | 浦东运河 | 5120 | -1.5 | 20 | 50 | 10 |
|  |  | 浦东运河 | 机场围场河 | 4172 | -1.5 | 15 | 40 | 6 |
| 16 | 七灶港（施镇河） | 六灶港 | 浦东运河 | 9738 | -1 | 15 | 45 | 15 |
|  |  | 浦东运河 | 机场围场河 | 3502 | 0 | 10~15 | 30~40 | 10 |
| 17 | 周浦塘 | 闵行区界 | 沪南公路 | 1081 | -1 | 20 | 45 | 20 |
|  |  | 沪南公路 | 咸塘港 | 1175 | 0 | 10 | 36 | 6 |
| 18 | 六灶港 | 咸塘港 | 浦东运河 | 16500 | -1 | 20 | 45 | 20 |
| 19 | 潘家泓港 | 浦东运河 | A30高速 | 2739 | -1 | 20 | 45 | 20 |
|  |  | A30高速 | 纵向联系河 | 710 | 0 | 10 | 30 | 10 |
| 20 | 盐铁塘 | 闵行区界 | 肇沥港以东 | 2800 | -0.5 | 20 | 38 | 15 |
|  |  | 肇沥港以东 | 盐铁塘湖 | 641 | 0.5 | 8 | 20 | 6 |
|  |  | 盐铁塘湖 | 咸塘港 | 2395 | 0.5~-0.5 | 8~20 | 20~38 | 6 |
| 21 | 北三灶港 | 咸塘港 | 飞桥河 | 1330 | 0 | 10 | 35 | 10 |
|  |  | 飞桥河 | 宣六港 | 8991 | 0 | 10 | 30 | 6~15 |
| 22 | 三灶路港 | 宣六港 | 东引河 | 18173 | 0 | 10 | 30 | 15 |
| 23 | 惠新港（航卫港） | 闵行区界 | 咸塘港 | 4146 | 0 | 10 | 30 | 6 |
|  |  | 咸塘港 | 浦东运河 | 14491 | -1 | 20 | 50 | 20 |
|  |  | 浦东运河西段 | 浦东运河东段 | 1197 | -1 | 15 | 45 | 15 |
| 24 | 中港河 | 浦东运河 | 人民塘随塘河 | 9875 | -1 | 20 | 50~60 | 10 |
|  |  | 人民塘随塘河 | 东引河 | 4070 | -1 | 30 | 50 | 10 |
| 25 | 杨思港 | 川杨河 | 三林塘港 | 3889 | 0.5 | 8 | 20-28 | 6 |
| 26 | 新桥港 | 三林塘港 | 闵行区界 | 3081 | 0.5~-0.5 | 8～20 | 20~42 | 6~15 |
| 27 | 机场围场河 | 调蓄湖泊 | 调蓄湖泊 | 333400 | -0.5~-1.0 | 8~37 | 15~54 | 0~20 |
| 28 | 白龙港 | 机场围场河 | 大治河 | 12853 | -0.5 | 15 | 42 | 10 |
|  |  | 大治河 | 芦潮引河 | 12411 | -1 | 15 | 45 | 20 |
| 29 | 西引河 | 北横河 | 中港河 | 4325 | -1 | 30 | 60 | 30 |
|  |  | 大治河 | 北护城河 | 6720 | -1 | 20 | 50 | 20 |
| 30 | 青祥港 | 北护城河 | 滴水湖 | 4208 | -1 | 15-60 | 45~90 | 6~30 |
| 31 | 东引河 | 北横河 | 大治河 | 13941 | -1 | 30 | 60 | 30 |
|  |  | 大治河 | 北护城河 | 6753 | -1 | 60 | 90 | 15 |
| 32 | 北护城河 | 人民塘随塘河 | 九四塘随塘河 | 2990 | -1 | 30 | 60 | 30 |
|  |  | 九四塘随塘河 | 区界 | 4003 | -1 | 60 | 90 | 30 |
| 33 | 蓝云港 | 北护城河 | 滴水湖 | 4580 | -1 | 15 | 45 | 6~30 |
| 34 | 五尺沟 | 大治河 | 老团芦港 | 13120 | -2 | 45~52 | 60~180 | 20~30 |
| 35 | 芦潮港 | 老团芦港 | 区界 | 3680 | -1 | 30 | 60 | 30 |
| 36 | 石皮泐港 | 浦东运河 | 白龙港 | 14690 | -1 | 30 | 60 | 30 |
| 37 | 绿丽港 | 白龙港 | 人民塘随塘河 | 900 | -1 | 30 | 60 | 30 |
|  |  | 人民塘随塘河 | 滴水湖 | 3850 | -1 | 15 | 45 | 30 |
| 38 | 赤风港 | 滴水湖 | 滴水湖出海闸 | 2103 | -1 | 40 | 70 | 30 |
| 39 | 三团港 | 大治河 | 南界河 | 2971 | -1 | 15 | 45 | 15 |
| 40 | 奉新港 | 大治河 | 奉贤区界 | 2179 | -0.5 | 15 | 42 | 20 |
| 41 | 滴水湖 |  |  | 面积4405000m2 |  |  |  | 6 |

注：现状河口宽大于表中河口宽的，按现状进行控制，高南河包括原高南河和本次新纳入北咸塘浜。

附表3  浦东新区规划区管河道列表

| 序号 | 河道名称 | 管理等级 | 起讫点 | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家浜 | 区管 | 黄浦江～长江口 | 24359 |
| 2 | 北横河（含北横河套河） | 区管 | 区界～长江口 | 34362 |
| 3 | 南界河 | 区管 | 区界～浦东运河 | 5623 |
| 4 | 团芦港 | 区管 | 浦东运河～五尺沟 | 13990 |
| 5 | 芦潮引河 | 区管 | 五尺沟～杭州湾 | 7848 |
| 6 | 浦南运河 | 区管 | 区界～泐马河 | 1329 |
| 7 | 咸塘港 | 区管 | 川杨河～大治河 | 19753 |
| 8 | 航塘港 | 区管 | 大治河～区界 | 1480 |
| 9 | 外环运河 | 区管 | 长江口～大治河 | 42208 |
| 10 | 浦东运河（黄潼港） | 区管 | 高东大寨河～区界 | 49261 |
| 11 | 泐马河 | 区管 | 北横河～杭州湾 | 27335 |
| 12 | 人民塘随塘河 | 区管 | 机场围场河～区界 | 50423 |
| 13 | 严家港（含套河） | 区管 | 高浦港～长江口 | 3325 |
| 14 | 高浦港 | 区管 | 黄浦江～港华路 | 6048 |
| 15 | 高桥港 | 区管 | 黄浦江～外环运河 | 4328 |
| 16 | 高三港（高桥南群河、黄潼港） | 区管 | 高浦港～高桥港 | 11753 |
| 17 | 嫩江河 | 区管 | 浦东运河～长江口 | 1528 |
| 18 | 高南河 | 区管 | 杨高北路～赵家沟 | 5030 |
| 19 | 白莲泾 | 区管 | 黄浦江～川杨河 | 7875 |
| 20 | 三八河 | 区管 | 黄浦江～陆家漕 | 13374 |
| 21 | 马家浜 | 区管 | 黄浦江～川杨河 | 11441 |
| 22 | 曹家沟（东围园河） | 区管 | 赵家沟～南围园河 | 11867 |
| 23 | 宣六港 | 区管 | 南围园河～大治河 | 14321 |
| 24 | 沈沙港 | 区管 | 曹家沟～川杨河 | 9848 |
| 25 | 随塘河（五好沟） | 区管 | 长江口～机场围场河 | 19983 |
| 26 | 瞿家港 | 区管 | 外环运河～随塘河 | 13167 |
| 27 | 外环南河（北围场河、长界港、江镇河） | 区管 | 黄浦江～机场围场河 | 10412 |
| 28 | 七灶港（施镇河） | 区管 | 六灶港～机场围场河 | 18726 |
| 29 | 周浦塘 | 区管 | 区界～咸塘港 | 2364 |
| 30 | 六灶港 | 区管 | 咸塘港～浦东运河 | 16500 |
| 31 | 潘家泓港 | 区管 | 浦东运河～纵向联系河 | 2857 |
| 32 | 盐铁塘 | 区管 | 区界～咸塘港 | 5495 |
| 33 | 北三灶港 | 区管 | 咸塘港～宣六港 | 10321 |
| 34 | 三灶路港 | 区管 | 宣六港～东引河 | 18143 |
| 35 | 惠新港（航卫港） | 区管 | 区界～浦东运河 | 19646 |
| 36 | 中港河 | 区管 | 浦东运河～东引河 | 13947 |
| 37 | 杨思港 | 区管 | 川杨河～三林塘港 | 3889 |
| 38 | 新桥港 | 区管 | 三林塘港～区界 | 3081 |
| 39 | 白龙港 | 区管 | 机场围场河～芦潮引河 | 23790 |
| 40 | 西引河 | 区管 | 北横河～北护城河 | 19190 |
| 41 | 青祥港 | 区管 | 北护城河～滴水湖 | 4208 |
| 42 | 南群河（陆家沟、大众河、季家沟、南北横沟） | 区管 | 外环运河～随塘河 | 6208 |
| 43 | 秦家港 | 区管 | 外环运河～浦东运河 | 2329 |
| 44 | 七甲港 | 区管 | 中横圩～随塘河 | 2452 |
| 45 | 盛家浜 | 区管 | 浦东运河～曹路镇界 | 3745 |
| 46 | 车路港 | 区管 | 浦东运河～中横港 | 1425 |
| 47 | 吕家浜 | 区管 | 白莲泾～曹家沟 | 7758 |
| 48 | 横沔港 | 区管 | 川杨河～外环运河 | 7189 |
| 49 | 殷家浜 | 区管 | 汤基港～横沔港 | 5958 |
| 50 | 向阳河 | 区管 | 川杨河～沈家漕 | 3704 |
| 51 | 小黄浦 | 区管 | 黄浦江～老三林港 | 4587 |
| 52 | 陈村港 | 区管 | 三林塘港～外环南河 | 1830 |
| 53 | 三林塘港（直汀浜、绿廊河） | 区管 | 黄浦江～咸塘港 | 11175 |
| 54 | 盐船港 | 区管 | 咸塘港～外环运河 | 7279 |
| 55 | 五灶港 | 区管 | 咸塘港～浦东运河 | 16391 |
| 56 | 三新河 | 区管 | 南界沟～六灶港 | 9426 |
| 57 | 通城河 | 区管 | 城河浜～六灶港 | 8451 |
| 58 | 中横港 | 区管 | 川杨河～七灶港 | 9856 |
| 59 | 北界河 | 区管 | 西横港～中横港 | 1195 |
| 60 | 立新港 | 区管 | 北横河～惠新港 | 4133 |
| 61 | 三六灶港（红三港） | 区管 | 五灶港～惠新港 | 5638 |
| 62 | 南二灶港 | 区管 | 大治河～惠南镇界 | 5863 |
| 63 | 东四灶港 | 区管 | 浦东运河～惠南镇界 | 2417 |
| 64 | 殷家港 | 区管 | 东四灶港～泐马河 | 2695 |
| 65 | 三三马路港 | 区管 | 泐马河～浆水池港 | 3035 |
| 66 | 黄沙港 | 区管 | 大治河～人民塘随塘河 | 16640 |
| 67 | 老团芦港 | 区管 | 团芦港～五尺沟 | 6824 |
| 68 | 马泐港 | 区管 | 团芦港～老里塘河 | 6858 |
| 69 | 小泐港 | 区管 | 老团芦港～人民塘随塘河 | 6864 |
| 70 | 冬涟 | 区管 | 芦潮引河～绿丽港 | 3594 |
| 71 | 五尺沟 | 区管 | 白龙港～老团芦港 | 14297 |
| 72 | 东引河 | 区管 | 北横河～北护城河 | 20580 |
| 73 | 北护城河 | 区管 | 人民塘随塘河～区界 | 7061 |
| 74 | 蓝云港 | 区管 | 北护城河～滴水湖 | 4580 |
| 75 | 芦潮港 | 区管 | 老团芦港～区界 | 3680 |
| 76 | 石皮泐港 | 区管 | 浦东运河～白龙港 | 14690 |
| 77 | 绿丽港 | 区管 | 人民塘随塘河～滴水湖 | 3930 |
| 78 | 赤风港 | 区管 | 滴水湖～滴水湖出海闸 | 2103 |
| 79 | 三团港 | 区管 | 大治河～南界河 | 2971 |
| 80 | 奉新港 | 区管 | 大治河～奉贤区界 | 2179 |
| 81 | 滴水湖 | 区管 |  | 面积4405000m2 |